Instalación del entorno de trabajo

Describimos los pasos para instalación del entorno de trabajo para el ordenador que utilizará el robot Paul.

# Hardware

Se trata de un Lenovo M30-70 con procesador Intel Core i5-4210U a 1.70Ghz, 8Gb de RAM y disco duro ST500LT012-1DG142 de 500Gb

# Sistema operativo

Optamos por Lubuntu al ser ligero y el PC antiguo.

Pasos para instalar Lubuntu:

1. Descargar la ISO de Lubuntu:

- Ve al sitio oficial de Lubuntu: lubuntu.me.

- Descarga la última versión LTS (recomendada para mayor estabilidad y soporte a largo plazo). En este caso, puedes optar por Lubuntu 22.04 LTS.

2. Crear un USB booteable con Lubuntu:

Para instalar Lubuntu, necesitarás crear un USB de arranque (booteable) usando la ISO que acabas de descargar.

- Si estás en Windows, puedes usar Rufus:

  - Descarga e instala Rufus desde rufus.ie.

  - Inserta una memoria USB (mínimo 4 GB).

  - Abre Rufus y selecciona el archivo ISO de Lubuntu que descargaste.

  - Asegúrate de que tu USB esté seleccionado en la opción "Device".

  - Haz clic en Start y espera a que el proceso finalice.

- Si estás en Linux, puedes usar Etcher o el comando dd:

  - Usa Etcher desde balena.io/etcher.

  - O utiliza el siguiente comando (reemplaza X por el dispositivo USB):

sudo dd bs=4M if=/path/to/lubuntu.iso of=/dev/sdX status=progress oflag=sync

3. Arrancar desde el USB de instalación:

- Inserta el USB de arranque en el Lenovo M30 y reinicia el portátil.

- Accede al menú de arranque presionando F12 o la tecla indicada al encender el portátil (puede variar según el modelo, prueba también con F2 o ESC).

- Selecciona el USB como dispositivo de arranque.

4. Iniciar la instalación de Lubuntu:

- Al arrancar desde el USB, verás el menú de Lubuntu. Selecciona la opción Install Lubuntu.

- Sigue las instrucciones en pantalla para el proceso de instalación.

5. Borrar el disco e instalar Lubuntu:

Durante la instalación, te ofrecerá varias opciones. Dado que no quieres mantener Windows ni hacer particiones, selecciona:

- Borrar disco e instalar Lubuntu.

- Esto eliminará Windows completamente y Lubuntu será el único sistema operativo en tu portátil.

6. Configurar opciones de usuario:

- Configura el idioma, zona horaria y teclado según tus preferencias.

- Elige un nombre de usuario y una contraseña. Estas credenciales se usarán para iniciar sesión y ejecutar comandos con privilegios de superusuario (sudo).

7. Finalizar la instalación:

- Una vez que la instalación esté completa, el sistema te pedirá que retires el USB y reinicies el ordenador.

- Lubuntu ahora arrancará desde el disco duro.

NOTA: Establezco nombre de equipo paul_core, usuario paul y contraseña paul, pero con inicio de sesión sin pedir contraseña

# ROS

Instalo la versión LTS Jazzy Jalisco de ROS 2

https://docs.ros.org/en/jazzy/Installation/Ubuntu-Install-Debs.html

# OpenCV